PUCP–InstitutodeRadioastronomía(INRAS)

INTISATDesignandMission

Overview

CriticalDesignReview(CDR)–EngineeringModel

DepartamentodeIngeniería–PontificiaUniversidadCatólicadelPerú

November2025

ListofFigures

| 1.1 | INTISAT3Dmodelview. | ......................... | 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | OfficialmissionpatchofINTISAT. | .................... | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | DiagramadebloquesgeneraldelaarquitecturadelOBC......... |  | 16 |
| 3.2 | Flujogramasdelmododeoperacióndelsatélite.............. |  | 17 |

1

ListofTables

2

Nomenclature

OBC On-BoardComputer 
EPS ElectricalPowerSystem 
TTC Telemetry,TrackingandCommand CDR CriticalDesignReview 
PUCP PontificiaUniversidadCatólicadelPerúINRAS InstitutodeRadioastronomía

3

Contents

Nomenclature 3

| 1 | Introduction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.1 | MissionDescription............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 1.2 | MissionObjectives |  | ............................. |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 1.3 | ConceptofOperations(ConOps) |  |  |  |  | ..................... |  |  |  |  | 9 |
|  | 1.4 | ProjectMembers.............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 1.5 | MissionPatch................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | ArquitecturadelSistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 3 | 2.1 | Visióngeneraldelsistema |  |  | ......................... |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 2.1.1 |  | DiagramadePotencia |  |  | ....................... |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 2.1.2 |  | DiagramadeFlujodeDatos.................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 2.2 | PresupuestosTécnicosyAnálisisdeMisión ................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.2.1 |  | ParámetrosdeÓrbitayVidaÚtil................. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.2.2 |  | PresupuestodeMasa(MassBudget) |  |  |  |  |  |  | ............... |  | 12 |
|  | 2.2.3 |  | PresupuestodePotencia(PowerBudget)............. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.2.4 |  | CálculodeEnlace(LinkBudget) |  |  |  |  |  | ................. |  |  | 12 |
|  | 2.3 | DocumentodeControldeInterfaces(ICD)................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.3.1 |  | InterfaceDataSheetyFormFactor................ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | OBC–ComputadoradeaBordo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 3.1 | DiseñodeHardwareyArquitecturaCentral(OBDH).......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 3.1.1 |  | EsquemadeMemoriasyAlmacenamiento |  |  |  |  |  |  |  | ............ | 13 |
|  | 3.1.2 |  | MonitoreoInternoySensores |  |  |  |  | ................... |  |  |  | 13 |

4

| 4 | 3.2 | CapadeAislamientoeInterfazdeComunicaciones |  |  |  | ........... | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3 | MáquinadeEstadosyModosdeOperación |  |  | ............... |  | 14 |
|  | 3.3.1 |  | ModoInicio(DeploymentyVueloTemprano) |  |  | .......... | 14 |
|  | 3.3.2 |  | ModoRutina(OperaciónNominal)................ |  |  |  | 15 |
|  | 3.3.3 |  | MododeSeguridad(SafeMode).................. |  |  |  | 15 |
|  | EPS–SistemadeEnergía |  |  |  |  |  | 18 |
| 5 | 4.1 | VisióngeneraldelSubsistema....................... |  |  |  |  | 18 |
|  | 4.2 | GeneracióndeEnergía(PanelesSolares) |  | ................. |  |  | 18 |
|  | 4.3 | AlmacenamientoyCapacidad(BatteryModule)............. |  |  |  |  | 18 |
|  | 4.4 | Acondicionamiento,DistribuciónySeguridad ............... |  |  |  |  | 19 |
|  | ADCS–ControlyDeterminacióndeActitud |  |  |  |  |  | 20 |
| 6 | 5.1 | IntroducciónalControldePosiciónOrbital ................ |  |  |  |  | 20 |
|  | 5.2 | EsquemaPasivoyDinámicodeActitud .................. |  |  |  |  | 20 |
|  | 5.2.1 |  | EstabilizaciónMagnéticaPasivayMateriales ........... |  |  |  | 20 |
|  | 5.2.2 |  | GestiónActivayMódulosdeSensores |  | .............. |  | 20 |
|  | TTC–Telecomunicaciones |  |  |  |  |  | 22 |
| 7 | 6.1 | MódulodeRastreo,TelemetríayComandos(TTC)........... |  |  |  |  | 22 |
|  | 6.2 | ArquitecturadeTransmisiónLEO..................... |  |  |  |  | 22 |
|  | 6.2.1 |  | EnlacesUHF/VHFySegmentación................ |  |  |  | 22 |
|  | 6.3 | AntenasyMecanismosdeDespliegueEléctrico.............. |  |  |  |  | 23 |
|  | 6.3.1 |  | ArquitecturaFijayRetenciónBalística.............. |  |  |  | 23 |
|  | 6.3.2 |  | SecuenciadeEncendidoActivo | .................. |  |  | 23 |
|  | CargasÚtiles(Payloads) |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 7.1 | DescripciónEstratégicadelosInstrumentos |  |  | ............... |  | 24 |
|  | 7.2 | MicroscopíaComputacionalCMOS.................... |  |  |  |  | 24 |
|  | 7.2.1 |  | ArquitecturaGeneral........................ |  |  |  | 24 |
|  | 7.2.2 |  | BloquedeAdquisiciónÓptica(ConfiguraciónLensless)..... |  |  |  | 24 |
|  | 7.2.3 |  | BloquedeIluminación....................... |  |  |  | 25 |

5

7.2.4 	MetodologíadeValidaciónyMetrología 	............. 	25

7.3 	ControlyProcesamientodeDatos..................... 	25

7.4 	AceleraciónIAenÓrbita.......................... 	25

8 	Estructura,MecánicayComponentesTérmicos 	26

8.1 	DiseñoEstructuralGeneralModular ................... 	26

8.2 	DiseñoEstructuralyRequerimientosdeMasa.............. 	26

8.2.1 	PropiedadesdeAleaciónAeronáutica............... 	26

8.2.2 	EstandarizacióndeGeometríayToleranciadelCG 	....... 	26

8.3 	SimulaciónyAnálisisdeElementosFinitos(FEA)............ 	27

9 	ControlTérmico 	28

9.1 	MecanismosdeControlTérmicoLEO................... 	28

9.1.1 	ControlPasivo(RecubrimientosÓpticosyMasa) ........ 	28

9.1.2 	ControlActivo(IntegraciónEPSyOBC)............. 	28

9.2 	CampañadePruebasTérmicas(AIT)................... 	29

9.2.1 	CiclosTérmicos(ThermalCycling)................ 	29

9.2.2 	PruebadeVacíoTérmico(Bake-OutLEO)............ 	29

10SegmentoTierra 	30

10.1MisiónOperacionalenTierraINRAS................... 	30

10.2ArquitecturadelaEstaciónTerrena,ControlyMonitoreo ....... 	30

10.3CicloOperacionalTerrestreLógico(Ops)................. 	31

11Integración,VerificaciónyValidación(AIT) 	32

11.1DefiniciónGlobaldelaCampañaAIT 	.................. 	32

11.2InstruccionesdeEnsamblajeyFlatSat 	.................. 	32

11.2.1FlatSat(Pruebassobremesa)................... 	32

11.2.2ProcedimientodeIntegraciónMecánica.............. 	32

11.3Plandepruebasfísicasyvalidaciónambiental.............. 	32

11.3.1PruebasFísico-Mecánicas ..................... 	32

11.3.2PruebasdeAmbienteEspacialyEMC 	.............. 	33

6

12GestióndelaMisiónydelProyecto 	34

12.1ManejoSistémicoeHitos(Milestones) 	.................. 	34

12.2Cronograma,WBSyManejoAcopladodeRiesgos............ 	34

AReferencias 	35

BAnexos 	36

B.1Diagramas,tablasypresupuestosadicionales............... 	36

7

Chapter1

Introduction

1.1 	MissionDescription

INTISATisa2UCubeSat-classtechnologydemonstrationmissionledbythePontif-icalCatholicUniversityofPeru(PUCP)throughtheInstitutodeRadioastronomía (INRAS).Themissionaimstovalidatetheintegrationofacompactimage-basedmi-croscopypayloadforEarthorbitoperation,developedbystudentsandresearchersas partofPUCP’sspaceeducationandtechnologydevelopmentefforts.

INTISAT will demonstrate a fully integrated platform composed of an On-Board Com-puter(OBC),ElectricalPowerSystem(EPS),Telemetry,TrackingandCommand (TTC)system,structuralcomponents,andacustomscientificpayload.Thesystem isenclosedwithina2UCubeSatmechanicalenvelope.Thecurrentimplementation corresponds to an Engineering Model, serving as a foundation for future improvements andeventualflightqualification.

Figure1.1:INTISAT3Dmodelview.

8

|  | APSCOCubesatCompetition |  |
| --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |
| 1.2 | MissionObjectives |  |

TheprimaryobjectivesofINTISATare:

•Tovalidatetheintegrationandoperationofaminiaturizedimagesensorfor microscopyinlowEarthorbit(LEO).

•To demonstrate the functionality of student-developed subsystems working within aunifiednanosatelliteplatform.

•To develop and verify a scalable and modular CubeSat architecture aligned with academicandeducationalstandards.

•Toserveasahands-ontrainingplatformforstudentsinsatellitesystemsengi-neering,design,integration,andtesting.

1.3 	ConceptofOperations(ConOps)

Followingstandardizedsatelliteoperationapproaches,INTISAT’soperatinglayoutis definedbydistinctmissionmodes.

•Deployment&InitializationMode:Duringlaunch,allsystemsarephys-icallydisabledbykill-switches.Uponejection,systemspowerup.TheOBC boots,initialhousekeepingchecksareexecuted,andtheantennadeployment sequencestartsafteramandatorysilencewindow.

•NominalMode:The standard operational state where the EPS maximizes so-larharvesting,thebeacontransmitsperiodically,andthespecificpayload(Mi-croscopy/AI)isactivatedduringpredeterminedwindowsoverspecifictargets orthePeruvianterritory.

•ContingencyMode:Asafe-stateenteredautomaticallyifacriticalanomaly isdetected(e.g.,lowbatterySoCorlatch-upevents).Non-essentialloadsare disableduntilgroundcontrolintervenes.

•DecommissioningMode:End-of-lifestateactivatedviaagroundtelecom-mand or programmed timeout, securing safe passivation of the battery and shut-downoftransceiverspriortoatmosphericreentry.

1.4 	ProjectMembers

INTISATisanacademicinitiativedrivenbyinterdisciplinaryteamsatPUCP.The projectstructureincludes:

|  | 9 |
| --- | --- |

|  | APSCOCubesatCompetition |  |
| --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |

•INRAS–PUCP:Missioncoordination,systemsengineering,TTCmodule development,andplatformintegration.

•FacultyofScienceandEngineering–PUCP:Developmentofsoftware, electronics,andmechanicalsubsystems.

•Externalpartners(futurephase):Collaboratorsfortesting,launchcoordi-nation,ormissionoperations.

1.5 	MissionPatch

Figure1.2:OfficialmissionpatchofINTISAT.

|  | 10 |
| --- | --- |

Chapter2

ArquitecturadelSistema

2.1 	Visióngeneraldelsistema

ElsistemadelnanosatéliteINTISATestácompuestoporunconjuntodesubmódulos interconectados en un bus estándar de facto (tipo PC-104 modificado o equivalente de laindustriaaeroespacial).Lamisiónprincipalseaseguraatravésdeunmódulode servicio(Bus)robustofrenteafallosyredundantealintegrarsealasdiferentescargasútiles(p.e.lacámarademicroscopíadigital).

2.1.1 DiagramadePotencia

ElmóduloeléctricoEPS(ElectricalPowerSystem)gestionadeformacentralizada todoslosbusesdepoder,alimentandolossubsistemasmediantevoltajesde3.3V, 5Vylaslíneasnoreguladas(vBattery).Estopermiteuncontrolestrictosobrelos convertidoresyhabilitaesquemasdeencendidoyapagadodemódulosdemanera individual,esencialparagestionaradecuadamenteelconsumodeoperacionesdurante eclipsesoantedeteccionesdefalla/latch-up.

2.1.2 DiagramadeFlujodeDatos

Larutadedatostienecomonododecontrolymediaciónalacomputadoradeplacaúnica(OBC).LacomunicaciónprincipalinternaentremódulosdelBusseestablece porprotocolosestándarrobustosdebajavelocidadcomoI2C,SPIoUART(esteúltimocríticoparalascargasútilespesadas).Lacomputadorarecolectadatosinter-nos(Housekeeping),informacióndetelemetríageneralydelPayload,yseencarga de empaquetarlos en estructuras de enlace CCSDS/AX.25 para ser transmitidas al re-spectivo segmento terreno (como AYNISAT) a través del módulo transceptor de enlace descendente.

11

|  | APSCOCubesatCompetition |  |
| --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |
| 2.2 | PresupuestosTécnicosyAnálisisdeMisión |  |

Estaseccióncentralizalospresupuestoscríticosparaelciclodevidadelnanosatélite,

garantizandoquecumpleconlosrequerimientosrestrictivosdelformato2U.

| 2.2.1 | ParámetrosdeÓrbitayVidaÚtil |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | PresupuestodeMasa(MassBudget) |  |
| 2.2.3 | PresupuestodePotencia(PowerBudget) |  |
| 2.2.4 | CálculodeEnlace(LinkBudget) |  |
| 2.3 | DocumentodeControldeInterfaces(ICD) |  |
| 2.3.1 | InterfaceDataSheetyFormFactor |  |
|  |  | 12 |

Chapter3

OBC–ComputadoradeaBordo

3.1 	Diseño de Hardware y Arquitectura Central (OBDH)

El hardware principal o módulo On-Board Data Handling (OBDH) es el corazónde la plataformaINTISAT,concebidodemaneraespecíficaparacoordinarlasoperaciones vitales,gestióndefallosycomunicaciones.

La arquitectura de procesamiento está basada en un microcontrolador de alto rendimiento STM32H7(144pines),impulsadoporosciladoresdeprecisión(CristalHSEde24 MHzyLSEde32.768kHz).Estenúcleoaseguraelpoderdecómputonecesariopara tareasdetiemporealexigidasporlascargasútiles.

3.1.1 EsquemadeMemoriasyAlmacenamiento

Para garantizar la persistencia de datos (Housekeeping y rutinas de Payload) y tolerar fallosinducidosporradiaciónmitigandoeventosSingleEventUpset(SEU),laOBC implementaunbancodememoriasredundanteoperandoa3.3V:

•MemoriasdeAltaVelocidad(x3):InterconectadasmediantebusQSPIa 133MHz,priorizandolaejecuciónrápidaybuffersdecomunicación.

•MemoriasdeBajaVelocidad (x3):Interconectadas mediante bus SPI tradi-cionala25MHzpararedundanciayalmacenamientoprofundonovolátil.

3.1.2 MonitoreoInternoySensores

Elacondicionamientofísicoincluyeunbancoindependientede6unidadesdesen-soresdetemperaturavinculadosdirectamentealSTM32H7víabusI2C,loque permitetrazarmapasdecalordelaplacamadreentiemporeal.

13

|  | APSCOCubesatCompetition DetailedDesignReport–Ver.1 |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | CapadeAislamientoeInterfazdeComunica- |  |

ciones

Teniendoencuentaelentornodisruptivodelespacio,laplacaOBCnosecomunica directamenteconelbusestándardelsatélite(PC/104).Seincorporaundiseñode aislamientogalvánicodeseñales:

•UnaetapadeBancodeAisladoresprotegelospuertosexpuestoshaciael conectorPC/104.EstoinvolucrapuertoscríticosdeBajaVelocidad(hasta22 pinesGPIO,2xSPI,2xI2Cy4xUARTutilizadospesadamenteporlascargasútiles).

•Se incluye un transceptor dedicado para los 2 canales del Bus CAN (CAN H/L), proporcionandoinmunidadalruidoyunprotocolorobustoparalatelemetría cruzadaconsubsistemasvitales(comoelEPS).

3.3 	MáquinadeEstadosyModosdeOperación

La computadora de a bordo gestiona todo el ciclo de vida de la misión a través de pro-tocolos internos mediante tres estados principales de operación de software claramente delimitados:

3.3.1 ModoInicio(DeploymentyVueloTemprano)

AleyectarsedelinyectorP-POD,elswitchdedesactivaciónfísicoliberalaenergía provenientedelEPSenergizandoelsatélite.ElOBCingresaenelestadodeinicio ejecutandolasiguienterutinaestricta:

1.TemporizadordeSilencio:Activación obligatoria de una ventana inactiva de 30 a 40 minutos sin ejecución de hardware crítico, permitiendo el alejamiento del vehículolanzador.

2.Checklistdedespliegue:LaOBCevalúalossiguientesparámetros:

•Consistenciadeenergía(consultaalEPSsilabateríasuperael70%de 	carga).

•Estabilidadorbital(consultaalADCSparamitigarrotacionescaóticasin-	deseadasyestabilizarelsistema).

3.Confirmadoslosniveles,ejecutaeldesplieguefísicodelasantenaseingresaal ModoRutina.Si falla o los niveles no son óptimos, cae por contingencia al Modo deSeguridad.

|  | 14 |
| --- | --- |

|  | APSCOCubesatCompetition |  |
| --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |
| 3.3.2 | ModoRutina(OperaciónNominal) |  |

Elmododeoperaciónestándarseenfocacíclicamenteendosfrentessimultáneos:

•Enviar de manera periódica (continuamente por defecto en cada vuelta de orbita) losdatosdetelemetríaodesanidaddelvehículo(Housekeeping),proveyendo informacióndelOBC,EPSyRadio.

•PriorizacióndeCargasÚtiles:Autoriza la ejecución de experimentos cientí-ficos (ej.adquisición de matriz en Microscopía), absorbe su información transac-cional al banco de memorias, la empaca vía protocolo interno y la enruta íntegra parasutransmisiónhacialaTierra.

3.3.3 MododeSeguridad(SafeMode)

Ante el fracaso del ModoInicioo un error derivado de un evento severo (baja tensión, SEU),lamáquinadeestadosuspendeelModoRutinaingresandoalasupervivencia extrema:

1.CorteQuirúrgico:Seapaganyretiranlospuertosasubsistemasypayloads novitales.

2.TransmisiónBásica:Único envío periódico de telemetría Housekeeping (EPS, OBC,UHF).

3.ApuntamientoActivoSolar:OrdenaalADCSapuntarlospanelesininter-rumpidamentehaciaelsol.

4.Interbloqueo:Elsatélitesesuspendeescuchandotelecomandoscríticosde Tierraparainyectarcorreccionesasincrónicas(resetsestructuradosdelcódigo fuente,forzarrutinasosubsanarlamáquinadeestados)pararetornarmanual-mentealModoRutina.

|  | 15 |
| --- | --- |

|  | APSCOCubesatCompetition |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |  |
|  |  |  | 16 |

|  | APSCOCubesatCompetition |  |
| --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |

Figure3.2:Flujogramasdelmododeoperacióndelsatélite.

|  | 17 |
| --- | --- |

Chapter4

EPS–SistemadeEnergía

4.1 	VisióngeneraldelSubsistema

ElsubsistemadecontroldeElectricidadTérmicayPotencia(EPS,ElectricalPower System)eselencargadoprimariodetresmisionesenórbitaLEO:recolecciónen-ergéticacelular,proteccióntemporal/almacenamientomedianteceldasdebateríay acondicionamientoydistribuciónseguraatodoelbusdecarga.Adicionalmente,el EPSorquestaindirectamentelavidadelsatélitealcontrolarlosinterruptoresprinci-pales(Kill-Switches).

4.2 	GeneracióndeEnergía(PanelesSolares)

LafuentedeenergíaparaINTISATestádotadaporarreglosadosadosdeceldasso-lares(típicamenteceldasfotovoltaicasdetripleunióndealtaeficienciaycertificación espacial,comoEmcoreoAzurSpace)dispuestasalolargoyanchodecarasexternas delprismadeldiseñoCubeSat.

•GestióndeGeneración:La tarjeta del procesador del EPS procesa la entrada deenergíaatravésdealgoritmoslógicosdeSeguimientodePuntodeMáxima Potencia(MPPT-MaximumPowerPointTracking),garantizandomaximizar elflujoencondicionesmuyvariablesdeirradiacióntérmicaylumínicayopti-mizandolaeficienciadelospaneles.

4.3 	AlmacenamientoyCapacidad(BatteryModule)

Todo exceso de energía cosechada respecto a los consumos inmediatos en la fase soleada (In-Sunlight)sedireccionademaneraprioritariaalBatteryModule.

•Celdas:Compuesto por celdas robustas de Ion Lítio integradas en serie/paralelo (formato 18650), con protección de calentadores térmicos internos para sobrepasar loseclipsesorbitalesLEOsincongelarloselectrolitos.

18

|  | APSCOCubesatCompetition |  |
| --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |

•BatteryManagementSystem(BMS):Mideconstantementelaprofundi-dad de descarga (Depth of Discharge - DoD), voltajes diferenciales de las celdas, amperajesytermistores,realimentandoalmóduloEPSconparámetrosdead-vertenciaparaevitarsub-voltajesdestructivos.

4.4 	Acondicionamiento,DistribuciónySeguridad

La potencia es segmentada de la batería para transformarla mediante sistemas estabi-lizadores(DC-DC)alíneasreguladasestándares(ej.3.3Vy5V)ylalíneanativano regulada(Vbatt).

•ProtecciónAnalógicaeInterfazdeBus:Proveeunaproteccióninmedi-atadehardwaremediantemitigacióndeLatch-UpsLocales(LCL)quedetectan cortocircuitostemporalesinducidosporradiaciónoconsumodesbordadodelas cargasútilescortandolaenergíadepuertosindividuales.

•Integración(InterfaceDataSheet):ElEPSsecomunicademanerabidi-reccionalmedianteelI2C/CANcruzadodelPC-104reportandotelemetríade sanidadalaOBCeindicandoelporcentajedelabateríaconstante,accionador centraldelasrutinascontingentes.

|  | 19 |
| --- | --- |

Chapter5

ADCS–ControlyDeterminacióndeActitud

5.1 	IntroducciónalControldePosiciónOrbital

Elmódulodecontroldeactitud(ADCS,AttitudeDeterminationandControlSub-system)tienecomofinestabilizargirosremanentes(detumbling)arrastradostrasla eyección y fijar un referencial estable respecto a vectores terrestres.Operando de forma acopladaconelOBC,resultacríticoparalafasenominaldelamisión(apuntamiento fotográfico)ydelMododeSupervivencia.

5.2 	EsquemaPasivoyDinámicodeActitud

5.2.1 EstabilizaciónMagnéticaPasivayMateriales

El primer nivel de respuesta ante control de rotación de bajo costo es un diseño pasivo térmicamentetolerante:

•CuerpoMagnéticoGuía:Unoomásmagnetospermanentes(ej.Neodimio N45) alojados directamente en el chasis o la tarjeta dedicada ADCS, que obligan alsatéliteaacoplarseyarrastrarseporlaslíneasestáticasmagnéticasformadas porlospolosNorte/Surdelplaneta(elejedesatélitebuscaalinearselatitudi-nalmente).

•Barras disipativas (Hysteresis):Cintas mecánicas perpendiculares a la fuerza (como Permanorm) que inducen la fricción magnética generando amortiguamiento alesparcirlaenergíarotacionaldescontrolada(detumbling)delCubeSatconvir-tiéndolapasivamenteencalorlatente.

5.2.2 GestiónActivayMódulosdeSensores

Para lograr la precisión necesaria para apuntar los paneles solares continuamente (Sun-Pointing)yasistirmicroscopíayruteosdetelecomunicación:

20

|  | APSCOCubesatCompetition |  |
| --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |

•Determinación:Múltiplesmagnetómetrosenlosejescartesianosinteractúan conFotodiodosLDRsensandoflujossolaresorbitales.Lamatrizesalimentada albusgeneraldemedicióndelADCSleyendoconprecisiónangulardealta velocidadelpuntoorbitalactual.

•Accionadores(ActuadoresDinámicos):UnconjuntodetresamásMag-netorquers(bobinasembebidasenlasPCBconpolarizaciónreversibleotubos cilíndricosdecobre)provocanmomentosdipolaresartificialescontraelcampo terrestremodificandovoluntariamentelalatitudparaencauzaralaluzenlos puertos fotovoltaicos, reaccionando estrictamente en el estado Modo de Seguridad aórdenesdirectasinyectadasporlaOBC.

|  | 21 |
| --- | --- |

Chapter6

TTC–Telecomunicaciones

6.1 	Módulo de Rastreo, Telemetría y Comandos (TTC)

El subsistema TTC (Telemetry, Tracking and Command) establece el enlace unificado deRFentreelSegmentoTierra(EstaciónINRASyredesafiliadas)yelSegmento EspacialintetizadoporelOBC.

6.2 	ArquitecturadeTransmisiónLEO

6.2.1 EnlacesUHF/VHFySegmentación

Elsistemademodulacióninternoasumetodaslastransmisionessegmentadasbajo sub-sistemasradialesacoplados:

•Beacon(BalizadeVida):Transmisorindependienteperiódicamenteencen-dido por hardware que reporta telemetría vital comprimida en CW Morse, AFSK o GMSK. Es la última barrera indicando modo de vida o reencendido sin requerir computacióncompleta.

•EnlacedeSubida/Bajada(Uplink/DownlinkUHF/VHF):Tránsito bidireccional semidúplex o dúplex.El Payload transfiere hacia Downlink archivos crudossegmentadosmediantepaquetesCCSDSporelbusSPIalmódem.El Uplink recibe comandos correctivos de tierra verificando CRC y un código seguro (HMAC/SHA)garantizandoautorizaciónparaalterarlamemoriaoperativade apuntamiento.

22

|  | APSCOCubesatCompetition DetailedDesignReport–Ver.1 |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3 6.3.1 | AntenasyMecanismosdeDespliegueEléctrico ArquitecturaFijayRetenciónBalística |  |

El diseño de antena (comúnmente dipolos/monopolos o cintas metálicas cruzadas para gananciaisotrópica)requiereplegadovolumétricoabsolutoajustadoalFormFactor de2U.

•Seanclaninicialmenteperimetralmenteconalambrespre-tensionadosmediante unpolímerodenylonyunidosfísicamentemedianteresistenciasquemadoras adyacentesalaestructuradePCBexterna.

6.3.2 SecuenciadeEncendidoActivo

LaresponsabilidadtotaldelaliberaciónsubyacealMododeInicioprovenientede lacomputadoradeabordo(OBC).Superadalaventananeutralde30a45min, elsistemaeléctricoinyectaaltascorrientesporunafranjatemporal(aprox.5a10 segundos)originandoladesgasificaciónytermofusióndelhiloNylonypermitiendo eldesplieguedinámicoporrebotenaturalalaposiciónortogonalpredispuestade coberturaderadioLEOomnidireccional.

|  | 23 |
| --- | --- |

Chapter7

CargasÚtiles(Payloads)

7.1 	DescripciónEstratégicadelosInstrumentos

LamisiónINTISATincorporacomonúcleodeevaluaciónorbitalcargasútilesorien-tadasalabiometríaópticaapoyadasporInteligenciaArtificial(IA).Elobjetivoes demostrartecnologíasdemicroscopíacomputacionaldebajoconsumoyanálisistipo EdgeComputingbajorestriccionesseverasdemasaypotenciaenplataformastipo CubeSat.

7.2 	MicroscopíaComputacionalCMOS

7.2.1 ArquitecturaGeneral

Elsistemademicroscopíaseorganizaencuatrobloquesfuncionales:adquisiciónóp-tica,iluminación,control/procesamientoyalmacenamiento.Operabajounaarqui-tecturacentralizadadondeunacomputadoradecargaútil(basadaenarquitecturas tipoARM,comoRaspberryPi5)coordinalacaptura,elcontroldelailuminacióny lapersistenciademetadatos,asegurandolatrazabilidadexperimental.

7.2.2 BloquedeAdquisiciónÓptica(ConfiguraciónLensless)

EstácompuestoporunsensorCMOScomercialoperandoenconfiguracióndemi-croscopíasinlentes(lensless/contact).Enestaarquitectura,lamuestrabiológicao biomiméticasecolocaencontactocercanoconelplanodelsensor,eliminandoele-mentosópticosrefractivos.Laimagendigitalseformaapartirdelregistrodirectode ladistribuciónespacialdeintensidad(patróndedifracción/sombra)producidaporla interaccióndelaluzincidenteconlamuestra.Sepriorizaelcontrolmanualdelos tiemposdeexposiciónygananciaanalógicaparamantenerunacalibraciónestrictay consistenciamétrica.

24

|  | APSCOCubesatCompetition |  |
| --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |
| 7.2.3 | BloquedeIluminación |  |

Desarrolladomedianteunsistemaplanoyprogramable,elbloquegenerapatrones controlados en intensidad y geometría (iluminación uniforme para maximizar contraste opatronesestructuradostiporejilla/puntual)asegurandoestabilidadtemporal.

7.2.4 MetodologíadeValidaciónyMetrología

DebidoalanaturalezaCOTSdelconjuntoyalaausenciadecalibracióndefábrica, la validación de la escala espacial (µm/pixel) se asienta en la observación comparativa deobjetospatrón,específicamentemicroesferasdepoliestirenodediámetronominal de2 µm. Antesdelvuelooperacional,lasmuestrassonverificadascruzadamente empleandomicroscopíaópticacalibradadelaboratorioymicroscopíaelectrónicade barrido (SEM), lo que permite acotar los errores causados por los límites de difracción delenfoquelensless.

7.3 	ControlyProcesamientodeDatos

Lacomputadoradecargaútilactúacomonúcleológicodelsistema.Surolselimita alastareasdeinicializacióndelsensorCSI/I2C,aplicacióndeexposiciónmanual, capturademétricaselementalesdesaturación,yconjuncióndelasimágenesrawcon susrespectivosmetadatosoperacionales(SampleTag,ExposureTime,Timestamp).

7.4 	AceleraciónIAenÓrbita

Elsub-bloquedeaceleraciónderedneuronaltienelafuncióndeinducirresoluciones matemáticas superiores o algoritmos de Super-Resolutionsobre las capturas difractivas delbloquedemicroscopíasingenerarpesosalenlacederadio.Estaimplementación perite extraer la morfología e inferir parámetros vectoriales clave reduciendo el cuello de botella del enlace UHF/VHF, transmitiendo al segmento terreno información analizada ycondensada.

|  | 25 |
| --- | --- |

Chapter8

Estructura,MecánicayComponentesTérmicos

8.1 	DiseñoEstructuralGeneralModular

Lachapayfuselajecomprendenelcontenedormaestromodular(esquemarígidoes-tibadoestándarinternacionalCubeSatenformato2U).Susfinalidadessondos:la resistencia a los estragos mecánicos de compresión y vibración que implican abandonar lasuperficieterrestre,yfacilitarguíassólidasprecisas(railsacanalados)permitiendo lainyecciónaaltavelocidadalvacíodesdeelcontenedorintegradodelvehículode lanzamiento.

8.2 	DiseñoEstructuralyRequerimientosdeMasa

8.2.1 PropiedadesdeAleaciónAeronáutica

Anivelmetalo-mecánico,losparalesverticalesyescudoslaterales(RibsySidePan-els)estánmecanizadosyfresadosdesdeorigenenbloquessólidosdealuminiodeuso aeroespacialCOTS(seriesAl-7075-T73oAl-6061-T6).

•RobustezSuperficial:EltratamientoquímicoestándareselAnodizadoduro combinadoopcionalmentecontratamientoquímicolocaldeoro(Alodine).Esto incrementa exponencialmente la dureza superficial y previene la fatiga molecular.

•Cold-Welding:Larecubiertaprevienequezonasdondeelaluminiofrotedu-rantealtosnivelesdeestrésacústicodentrodelcañóndelcoheteexperimenten soldaduraporfricciónalvacío(Vacuumcold-welding).

8.2.2 EstandarizacióndeGeometríayToleranciadelCG

Por restricciones normadas, la suma modular empírica de todas las subetapas se anota formalmenteenelReportedeCentrodeGravedadyMasaGeométrico.

26

|  | APSCOCubesatCompetition |  |
| --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |

•Ladistribuciónapilada(PC-104Stacking)enun2UrequiereunCGubicadoa escasos milímetros del centro geométrico ideal en los 3 ejes (< 2cm de tolerancia) paraimpedirqueelvehículodesarrolleimpulsosrotacionalesparásitospost-eyección, asegurando que ADCS pueda calmar en los días iniciales los momentos polaresresiduales.

8.3 	Simulación y Análisis de Elementos Finitos (FEA)

ElmodeladoparamétricoCADhaderivadoenunaestructuraoptimizada(aligerando materialredundantemedianterecortesenlacaraprincipaldepanelessolares)quese havalidadodemaneravirtual:

•ModosDinámicosdeResonancia:Comprobaciónteóricaderigidezconel primermododeresonancianaturalaisladoporsobrelos100Hz,desacoplando de esta forma al chasis satelital de la acústica destructiva y la frecuencia natural transmitidahistóricamenteporlospre-moduladoresdinámicosdelcoheteinter-etaparinyector.

•EsfuerzosEstáticos:Verificacióndeesfuerzoaxiallongitudinalsimulando fuerzasdegravedadextremadeentre>10gyunmargendeseguridadelás-ticoconservadordel1.25segúnrecomendacionesdelGSFC-NASAestándar.

|  | 27 |
| --- | --- |

Chapter9

ControlTérmico

9.1 	MecanismosdeControlTérmicoLEO

ElcontroltérmicodelnanosatéliteINTISATestransversal;protegealhardwarede sobreviviralosextremosciclosorbitalesintermediosentreiluminaciónsolardirecta severa(+100◦C)yprofundoseclipsesdeumbraporlaTierra(−40◦C).Sedivideen dosfilosofíasconectadasalhardwaredelanave:

9.1.1 ControlPasivo(RecubrimientosÓpticosyMasa)

DelegadoinherentementealaconstruccióndelChasis(Estructura):

•Radiadores:Zonasdealuminionoadonizado(superficiesdesnudasopulidas quesedejanalfinaldelensamblajegeométrico)pordondesedisipaelflujode calorsobrantedelabateríahaciaelvacíoestelarprofundo.

•AislamientoyRecubrimientosÓpticos:EmpleodecintasKaptonoalu-minizadasparablindarinternamentelascarasdelPCBsensiblesalpuentefrío exterior.

9.1.2 ControlActivo(IntegraciónEPSyOBC)

Paraprotegerpermanentementelasceldasdelasbateríascontralasbajastemperat-urasenperíododeeclipse(quecausaríancongelamientodelelectrolitoypérdidade capacidad):

•Calentadores Flexibles (Heaters):Parches resistivos adheridos directamente al*BatteryModule*.SuactivaciónlaorquestaelsistemadecontrolEPSmedi-antelarealimentaciónindirectadelBMSlocalylos6sensoresRTDdetemper-aturadelaarquitecturacentraldelOBC.

28

|  | APSCOCubesatCompetition |  |
| --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |
| 9.2 | CampañadePruebasTérmicas(AIT) |  |

El comportamiento se simula en programas CAD pero se rectifica únicamente de man-eraempírica.

9.2.1 CiclosTérmicos(ThermalCycling)

Se somete al satélite acoplado a pruebas dinámicas en cámara, ciclando la temperatura (porejemplo,entre−15◦Cy+60◦C)reiteradasveces(ej.10ciclos).ElOBCdebe continuartransmitiendoatravésdelainterfazumbilicalparadetectartermofatigaen soldadurasperimetralescríticas.

9.2.2 PruebadeVacíoTérmico(Bake-OutLEO)

Ensincroníaconlaagenciainyectora,elhardwareeshorneadoalaltovacíoextremo durante semanas a +60◦C promoviendo la máxima desgasificación (outgassing).Esta depuraciónesobligatoriaparacertificarqueelsatéliteprevengalacontaminaciónde laópticadelos*Payloadsmicroscópicos*einstrumentosvecinosenelcohete.

|  | 29 |
| --- | --- |

Chapter10

SegmentoTierra

10.1 MisiónOperacionalenTierraINRAS

Elsegmentoterrenoeslainfraestructurafundamentalparalasfasespre-vuelo(AIT yFlatSat)yoperativo-en-vuelo.DirigelacoordinacióndelflujodesdelasEstaciones TerrenasdistribuidashaciaelCentrodeControldelaMisión.

10.2 ArquitecturadelaEstaciónTerrena,Controly

Monitoreo

Acorde a arquitecturas COTS, el circuito de rastreo RF es el espejo terrestre de nuestro módulotransmisor(TTC)espacial:

•CapaAnalógicaySeguimientoInercial:Paramaximizaralmilisegundo elhandshakeenórbitas(SSOopolares),labaseempelaconjuntosQuad-Yagi cruzados.Gobernados por Rotadores automatizados Azimut-Elevación que siguen vectorialmente los efemérides (archivos de predicción TLE) actualizados por NO-RAD/Celestrak.

•CapaBasedeAmplificadores(LNA&PowerAmp):Alojadomuycerca delrotorparamitigarpérdidascoaxialesderuido(NF).Amplificalahuella deUHFultradébildelespacio,mientrasquelaetapadepotenciaenvíaentre 50W −100WcruzandolaaltaatmósferahaciaelCubeSat.

•Capa Digital y SDR: Uso profundo de radios definidas por software (SDR). Re-alizanininterrumpidamentedemodulacióndigitalenbandasbasecompensando elestiramientoextremodefrecuenciacausadoporelefectoDopplerfísico.

30

|  | APSCOCubesatCompetition |  |
| --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |
| 10.3 | CicloOperacionalTerrestreLógico(Ops) |  |

LastareasconsolidadasdeOperacióninteractúandirectamenterespondiendoalos ModosdelOBC:

•RastreoRutinario:DecodificaciónpasivaencascadadelHousekeeping(vital paraelmonitoreopasivodiario).

•Manejo de Payloads Científicos:Envíos específicos programados de ventanas lógicassobreelterritorioordenandoalacomputadoraembarcadaabriryenviar elbufferredundadomicroscópicoalDownlinkCCSDS.

•ResolucióndeContingenciasdeVuelo(HMAC/Seguridad):Encaso desernotificadosmedianteelflujoBeacondelingresoautomáticodelsatélite enelMododeSeguridad/SafeMode.Lalíneademandotransmitecriptogra-masasimétricoscifrados(HashesdeseguridadSHA/HMAC),loscualesreac-tivanmanualyforzadamentelosmicrocontroladores(OTAreset)sacandodel InterbloqueoalsistemaperiféricoADCSparasalvarlamisión.

|  | 31 |
| --- | --- |

Chapter11

Integración,VerificaciónyValidación(AIT)

11.1 DefiniciónGlobaldelaCampañaAIT

LacampañadeEnsamblaje,IntegraciónyPruebas(AIT-Assembly,Integrationand Testing)determinalabateríaderequisitosobligatoriosexperimentalesysistemáticos necesarios antes del dictamen de vuelo (Modelo de Vuelo - Flight Model).Se establece queelequipoenesteformatonopadeceráalteracionesdediseño(congelamientode hardware/firmware) posteriormente a estas pruebas críticas para preservar la garantía eintegridad.

11.2 InstruccionesdeEnsamblajeyFlatSat

Antesdelaintegraciónfísicafinal,serealizaránpruebasclaveaniveldesistema expandido.

11.2.1 FlatSat(Pruebassobremesa)

11.2.2 ProcedimientodeIntegraciónMecánica

11.3 Plandepruebasfísicasyvalidaciónambiental

Las pruebas buscan calificar las propiedades tanto físicas como funcionales, asegurando acabalidadlasupervivenciafrentealosentornosacústicosdeuncoheteestándar.

Incluyecontrolesmandatorioscomo:

11.3.1 PruebasFísico-Mecánicas

•VerificacióndeInterfazFísica(FitCheck):Controlestrictodelaenvol-venteexternadimensional,perpendicularidadycompatibilidadlimpiandoatas-

32

|  | APSCOCubesatCompetition |  |
| --- | --- | --- |
|  | DetailedDesignReport–Ver.1 |  |

cosdentrodelP-PODinyectorsatelital.

•MasayCentrodeGravedad(CG):Verificacióndelpesomáximopores-tándarCubeSatylaubicacióntoleradadelCGrespectoasuejegeométrico.

•PruebasdeEsfuerzoDinámico(Vibration&ShockTests):Calificación dinámica(RandomySinusoidal)sobremesasvibratoriassimulandoelperfil acústicointer-etapasdelcoheteenlos3ejes(X,Y,Z).

11.3.2 PruebasdeAmbienteEspacialyEMC

•CiclosTérmicos(ThermalCycling):Sometimientorepetidoatransiciones abruptas térmicas (∆T) representativas de los eclipses e iluminación para detec-tarfatigadesoldadura.

•PruebaenCámaraTermo-Vacío(TVAC&Bake-Out):Evaluacióntér-micaprofundaLEOsimulandoaltovacío,desgasificación(outgassing)yverifi-cacióntérmicaa+60◦Cduranteciclosalargados.

•CompatibilidadElectromagnética(EMC):Evaluacióndeintermodulación yruidodehardwareentreetapasparaprevenirautointerferenciasenelreceptor UHF/VHF.

|  | 33 |
| --- | --- |

Chapter12

GestióndelaMisiónydelProyecto

12.1 ManejoSistémicoeHitos(Milestones)

El diseño y lanzamiento de una plataforma en formato CubeSat 2U como INTISAT se articulaformalmentebajolosciclosdedesarrollointernacionalV-Modeldeingeniería desistemasespacialesimpulsadosporINRAS/PUCP.Latrayectoriatrazaunpuente estrictodesdeSRR(RequimientosdeSistema),superandolapresenteCDR(Criti-calDesignReview)delmodelodeingenieríayfinalizandolamadurezdehardware comercialCOTSenlaAITdesuinminenteVueloFinal(FlightModel).

12.2 Cronograma,WBS y Manejo Acoplado de Ries-

gos

•ÁrbolEstructuralDesglosadodeTrabajo(WBS): Subdivide yparaleliza losrequerimientosoperacionalesycargasdemanufacturaenunesquemama-tricialjerárquico. 	Lasingenieríasramificadascomoel*SoftwaredelOBC*, *ManufacturaTérmicaEPS*y*EntrenamientoIAdelPayload*progresanen-capsuladasyconfluyentransversalmenteenhitosmecánicosvinculantes(eg., IntegracióndeMazodeCablesypruebasFlatSat).

•MatrizdeControlyMitigacióndeRiesgosTécnicos(RiskManage-ment):Previsiónestocásticaatadaalcontroldefallasdelhardware.Tipifica desastrespotencialesenórbita(comocortocircuitoscausadosporradiacióno fallaensoldadurasBGAtrasvibracióndecohete).

Delineaademásrespuestastécnicaspre-vueloanteinfortuniosinevitables:porejem-plo,antesub-voltajeseveroporeclipsepersistente,laplanificacióndelegaeldiseño inteligentepreventivo(ByDesign)lareaccióndecontingenciahaciaelMododeSe-guridad(SafeMode),deteniendoladegradaciónfatal,desconectandoinstrumentos colateralesenconjuntoyenviandopeticionesdeemergenciaalaredterrestreglobal aesperadelTroubleshootingenconsola.

34

AppendixA Referencias

•ECSS-E-ST-10C–Requisitosdeingenieríadesistemasespaciales

•NASASystemsEngineeringHandbook

35

AppendixB Anexos

B.1 Diagramas,tablasypresupuestosadicionales

36